ООО «Бизнесмар»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР

с. Несь

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

ТОМ 1.

ШИФР 01-16/352-ПЗ

Экз.№1

г.  Нарьян-Мар

2007 г.

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

| №п/п | Наименование | Шифр | № тома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Генеральный план. Пояснительная записка. | 01 – 16/352 ПЗ | 1 |
| 2. | Правила землепользования и застройки. | 01 – 16/352 ПЗ и З | 2 |
| 3. | Генеральный план. Графические материалы. | 01– 16/352 ГП |  |

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

| №п/п | Наименование | Масштаб | Инв. номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | План современного использования территории | 1:2000 |  |
| 2 | Основной чертеж | 1:2000 |  |
| 3 | Схема территориального зонирования |  |  |
| 4 | Транспортная схема |  |  |
| 5 | Схема пожарных водоемов |  |  |
| 6 | Пояснительная записка |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ   ЗНАЧИМОСТЬ

1.1 Краткая историческая справка

1.2 Особенности проектируемого села, его общая функциональная значимость.

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА      ТЕРРИТОРИИ

3. АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛА

3.1 Современная планировочная организация

3.2 Проектная планировочная структура, функциональное зонирование и первоочередные мероприятия по организации территории населенного пункта

4. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

4.1 Существующее положение

4.2 Проектные решения

5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

5.1 Существующее положение

5.2 Проектные решения

6.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

7.  ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

7.1 Существующее положение

7.2 Проектные решения

8.  ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

8.1Водоснабжение

8.1.1 Существующее положение

8.1.2 Проектные решения

8.2 Канализация

8.2.1 Существующее положение

8.2.2 Проектные решения

8.3 Электроснабжение

8.3.1 Существующее положение

8.3.2 Проектные решения

8.4 Телефонизация

8.5 Теплоснабжение

8.5.1 Существующее положение

8.5.2 Проектные решения

8.6  Газоснабжение

8.7  Благоустройство территории

9.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

11.  БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

12.  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

13.  СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

14.  ПРИЛОЖЕНИЕ

Схема №1

Схема №2

Схема№3

Схема№4

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана села Несь выполнен по заказу администрации муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», в соответствии с техническим заданием.

Определенная на расчетный срок проекта численность населения  села –1390 чел.

Основные решения по генеральному плану села Несь приняты в соответствии с существующей ситуацией (ведущимся строительством в селе).

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой очереди строительства до 2017 года.

Проект разработан на топографической основе М1:2000, выполненной ГУАП «Аэрогеодезия-191» в 1999 году.

1. СВЕДЕНИЯ О СЕЛЕ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ И ОБЩАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

1.1 Краткая историческая справка

Село Несь расположено на правом берегу реки Несь, впадающей в Мезенскую губу Белого моря, в 20 км от устья (см. схему №1). Село является административным центром муниципального образования  «Канинский сельсовет», на территории которого расположены еще два  населенных пункта: д. Чижа и д. Мгла.

Административный центр с.Несь и прилегающий район М 1:50000.

Территория села относится к районам Крайнего Севера и характеризуется сложными природными условиями, суровым климатом. Эти условия в значительной степени затрудняют развитие района.

Несь была основана во второй половине 18 в. мезенскими крестьянами, которые занимались в этих местах сезонной ловлей рыбы. В 1830 здесь было 7 дворов. В 1831 на основании Указа Священного синода «О правилах обращения кочующих в Архангельской губернии самоедов в христианскую веру» в Неси, на пути кочевья, была заложена деревянная церковь Благовещения. Несская церковь стала одной из первых в округе. Она была построена по типовому  проекту одновременно с двумя другими церквями для самоедов: Колвинской и Тиманской. Церковь Благовещения строилась на государственные средства мезенскими мещанами, проживавшими в Неси. Руководил строительством архангельский купец 1-й гильдии Афанасий Иванович Амосов с сыновьями. Церковь была освящена 26 февраля 1831 епископом Архангельским и Холмогорским Георгием. С устройством храма был образован Канинский приход. В апреле 1857 Несская церковь сгорела. Проект новой церкви подготовил протоиерей Мезенского собора Василий Фирсов. Новая церковь строилась на государственные и церковные средства. Освящение церкви состоялось 16 апреля 1868 г.

Ближайший крупный населенный пункт - г. Нарьян-Мар.

1.2 Особенности проектируемого села, его общая функциональная значимость.

Село Несь сформировалось как поселение промыслового и скотоводческого направления.

Застройка представлена в основном одноэтажными  и двухэтажными деревянными домами. Износ основного жилого фонда составляет порядка 60%.

Застройка унылая и однообразная. Центр села не сформирован. В связи с наличием довольно ветхого жилого фонда в селе будет вестись жилищное строительство.

Существующая структура хозяйства соответствует тем функциям, которые исторически сложились в нем в связи с расположением и его ролью в масштабе Ненецкого автономного округа в целом.

2.ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИНЖЕНЕРНО - СТРОИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Село Несь расположено в районе заполярной тундры, характеризуемой суровым климатом с продолжительной холодной зимой, коротким летом, сильными холодными ветрами, большим снегопереносом. Средняя годовая температура воздуха -5,4. Снеговой покров устанавливается в начале октября и сохраняется до середины июня. Большое влияние  на воздух оказывают арктические массы воздуха, проникающие с севера. Дорог нет. Сообщение летом - речным транспортом, в распутицу - авиацией, зимой – снегоходы, вездеход.

Зима длится семь месяцев и характеризуется устойчивой морозной погодой с частыми снегопадами и сильными метелями. Около двух месяцев наблюдается полярная ночь.

Самый холодный месяц – февраль со среднемесячной температурой -16,8°С. Ежегодно температура воздуха в январе опускается до -37°С. Абсолютный минимум температуры  -51°С.

Летними месяцами считаются июль и август. Погода в этот период прохладная и пасмурная. В июле средняя температура +12,1°С. Ежегодно температура воздуха может подниматься до +27°С. Абсолютный максимум равен +32°С. Арктические вторжения холодного воздуха сопровождаются резким понижением температуры, иногда до отрицательных значений.

Переходные периоды – весна и осень – короткие, с очень неустойчивой погодой. Весна характеризуется быстрым ростом величин солнечной радиации, осень – пасмурной дождливой погодой.

Безморозный период длится в среднем 145 дней: с первой половины июня до середины сентября, однако заморозки возможны в течение всего лета. Продолжительность периода устойчивых морозов 6 месяцев с конца октября до конца апреля.

Относительная влажность воздуха постоянно велика: 86-89% - зимой и 74-78% - весной, в начале лета. Около 200 дней в году в дневное время отмечается относительная влажность более 80%. В среднем за год выпадает 409мм осадков с максимумом летом – в начале осени (268мм). Снежный покров держится с середины октября до конца мая и достигает высоты в марте 37см. Максимальная высота – 80см.

Ветровой режим характеризуется резкой сменой преобладающих ветров в течение года. Зимой преобладают южные и юго-западные ветры, летом – ветры северной четверти горизонта. В среднем за год господствующими являются юго-западные ветры. Открытое пространство тундры обусловливает большие скорости ветра, особенно зимой (5,0-5,4м/сек). Летом скорости уменьшаются до 4,4-4,8м/сек. Число дней с сильным ветром (более 15м/сек) равно 29 за год. Наиболее часто сильные ветры наблюдаются зимой и весной (по 3-4 дня в месяц).

К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым , относятся метели и туманы.

С января по март отмечается по 10-12 дней с метелью в месяц, а в отдельные годы до 20 таких дней. Как правило, метели возникают при ветрах юго-западной четверти со скоростью 6-9м/сек.

Туманы образуются в течение всего года.

Территория села относится к северной строительно – климатической зоне I Г. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -37°С и -25°С. Продолжительность отопительного периода 285 дней.

Рельеф участка ровный, по северной границе площадки имеется ряд мелких озер и ручьев. Почва и грунты песчаные и суглинистые пригодные для строительства, площадку слагают элювиальные, техногенные и аллювиально-морские образования, представленные песками. Избыточная влажность в сочетании с равнинным рельефом, преобладанием слабоводопроницаемых грунтов определяет обилие поверхностных вод, и как следствие-образование болот.

Мерзлые песчаные грунты расположены по всей территории села. Мерзлые пески встречаются под насыпным слоем. Кровля мерзлых песков лежит на глубине в среднем 1.2 м.

При весеннем паводке 40 % территории села затопляется водой.

При строительстве на участке, где развита многолетняя мерзлота необходимо при инженерной  подготовке площадки произвести предпостроечное оттаивание грунтов, убрав для этой цели насыпной слой.

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛА

3.1 Современная планировочная организация

Особенность существующей планировочной структуры села обусловлена наличием следующих факторов: река и прибрежная территория, заболоченность территории, существующая структура села и взаимное расположение селитебной территории, производственных и коммунальных объектов.

Это накладывает свой отпечаток на планировку села и объясняет несформированный пока архитектурный облик села и неразвитость его инженерно-транспортной инфраструктуры. Село  развито с юго-востока на северо-запад. В северной части поселка расположено несколько мелких озер и ручьев. Поселок можно условно разделить осью с юго-востока на северо-запад на две неравные части. Условная ось проходит через сложившийся общественный центр, смещенный в свою очередь к южной части условной оси. В застройку общественного центра входят: здание администрации, контора, контора Рыбкоопа, библиотека, магазин, а также жилая застройка (см. план современного использования). Общественный центр не выразительный, не имеет выраженной архитектурно-планировочной структуры. Как и весь поселок в целом.

Центральная часть населенного пункта представлена жилой застройкой, подсобными помещениями, объектами социальной инфраструктуры:  сельская школа, столовая, детский сад и ясли, клуб, магазин, больница аптечный пункт, также здесь расположен памятник войнам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Восточная часть поселка образована жилой застройкой, представленной деревянными одноэтажными домами, подсобными помещениями, также здесь расположена дизельная электростанция, гаражи, коммунально-складская территория со складами (находится между жилыми образованиями), магазин. Северо-восточнее структуры существующей  застройки расположено здание фермы и маслозавод.

Западная часть застроена жилыми деревянными одноэтажными домами, также здесь расположена баня, пекарня и магазин.  Часть западной территории села заболочена.

Южная часть села сформировалась вокруг реки Несь и структурно огибает ее. В данной части села  располагается общественный центр со зданием администрации, конторой, конторой СПК, библиотекой, несколько магазинов, жилая застройка, коммунально-складские территории с расположенными на них складскими помещениями. Юго - западнее структуры существующей застройки расположено жилое образование, включающее в себя жилую застройку, подсобные постройки, почту, узел связи, здание аэропорта. В непосредственной близости находится взлетно-посадочная полоса и вертолетная площадка. В юго-восточной части расположен склад горюче-смазочных материалов, южнее расположена свалка металлических отходов.

Северная часть населенного пункта состоит из двух частей, разделенных между собой заболоченной территорией с двумя небольшими озерами. Данная часть села представлена в основном жилой застройкой. Также здесь расположено здание интерната, котельная, ферма и  коммунально-складская территория. Северо-западнее структуры существующей застройки на расстоянии 3 км от села расположена поселковая свалка, площадь которой составляет 1 га. Северо –восточнее села расположена метеостанция.

Структурно село разбито на улицы: с севера на юг село пересекают две основные улицы - ул. Колхозная и ул. Советская; на юге проходит ул. Набережная и ул. Механизаторов, ул. Озерная,  ул. Новая, и ул. Профсоюзная; на севере – ул. Тундровая;  на западе – ул. Заречная. Дороги (направления) не обустроены, уплотненное покрытие имеется лишь на незначительной части. Существующие дороги (направления) не позволяют создать стройную планировочную структуру, но есть возможность выделить два главных направления, как основные композиционные оси связывающие поселок в единое целое.

Нумерация домов производиться по мере ввода вновь возводимых домов в эксплуатацию.

Основные проблемы:

- Наличие ветхого и аварийного жилого фонда.

- Низкий уровень инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Расположение в селитебной зоне коммунально-складских предприятий, в санитарно-защитные зоны которых попадает жилая застройка.

- Расположение на территориях, имеющих сложные инженерно-строительные условия.

- Короткий строительный период, сложные погодные условия.

- Отсутствие своих строительных материалов (доставка материалов осуществляется с других территорий).

Исходя из анализа современной планировочной структуры, природных и строительных условий, сложившейся экологической ситуации, выделяется комплекс принципиальных планировочных решений, отвечающих основным проблемам села:

- Улучшение качества и комфортности проживания:

  - более компактное размещение жилой застройки;

  - снос ветхого фонда;

  - обеспечение застройки инженерной инфраструктурой.

- Повышение интенсивности использования территорий села:

  - реконструкция центральной части;

  - увеличение плотности застройки;

  - создание вокруг жилых домов приусадебных участков (с целью размещения подсобных и прочих объектов), размер земельного участка при определяется заданием на проектирование по местным условиям с учетом демографической структуры населения в зависимости от типа дома.

- Укрепление внутренних и внешних интеграционных связей населенного пункта и создание развитой транспортной сети:

-      реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети.

- Создание целостного архитектурного облика, учитывающего сложившуюся планировочную структуру и природные факторы:

  - реконструкция центра и формирование системы взаимосвязанных общественных пространств;

  - проведение мероприятий по укреплению берега и оборудованию причала;

3.2 Проектная планировочная структура, функциональное зонирование и первоочередные мероприятия по организации территории населенного пункта

Задача генплана состоит   в органичном включении необходимого нового жилого фонда в существующую ткань структуры села, с учетом природных факторов и функциональных связей (см. основной чертеж). Основными условиями, определившими функциональное зонирование территории, являются санитарно-гигиенические требования к взаимному размещению производственных и жилищно-гражданских объектов, а также местные природные особенности участка строительства. Архитектурно-планировочная организация селитебной зоны разделяет ее на общественный центр, жилую застройку с комплексом зданий культурно-бытового назначения. Взаимное расположение этих элементов определилось  сложившейся застройкой, наличием  дорог и природными условиями.

В основу решений генерального плана положен принцип эффективного использования территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры при обеспечении всех районов максимально возможным уровнем инженерного оборудования и благоустройства. Общая цель планировочного решения в обеспечении устойчивого развития территории путем упорядочения ее планировочной организации – выделения элементов планировочной структуры микрорайона, кварталов, иных элементов, а также установления границ земельных участков предназначенных для планируемого размещения объектов капитального строительства.

Посредством  упорядочения  современной  застройки,  и  развития  планировки  новых районов жилищного строительства, одновременно рассмотрены социально-экономические проблемы улучшения экологической обстановки и инженерно-транспортной инфраструктуры. Частичный снос ветхих деревянных домов, реконструкция устаревших, обветшалых домов

В   конечном   итоге   предусматривается   развитие   всех   основных территориальных зон и в частности развитие жилых зон, что даёт возможность увеличения жилой площади на одного человека. Генеральный план предлагает увеличение ресурсного потенциала села, в том числе:

жилой фонд – на 11  тыс. м2 общей площади;

некоторое снижение численности работающих в сельскохозяйственном секторе при существенном росте производительности труда, что явится результатом модернизации и технического перевооружения;

развитие  учреждений  социального  назначения  (больницы,   
школьные и дошкольные учреждения);

Планировочному объединению всех районов села способствует создание транспортной инфраструктуры, образуемой сетью дорого местного значения.

Развитие селитебных территорий намечается вдоль основных транспортно-планировочных осей.

В центральной части населенного пункта планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории, частичный снос ветхих домов, снос детсада и яслей, столовой, школы, клуба и складских помещений. Проектом предусмотрено в данной части поселка строительство нового интерната, школы и библиотеки, которые планируется разместить вокруг  спортплощадки, которая становится структурным центром архитектурно-планировочной организации данной части села.   Планируется возведение здания амбулатории, которая будет расположена рядом с больницей и аптечным пунктом. Предлагается создание в районе памятника войнам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. благоустроенной зоны.

В восточной части села планируется снос коммунально – складской территории в районе ДЭС и преобразование ее для строительства нового детсада и яслей, обустройства детской площадки. Также в этом районе планируется строительство новых гаражей. Проектом предлагается концентрация всех складских помещений северо-восточнее структуры существующей  застройки в районе фермы и маслозавода: в данной части населенного пункта будет создана коммунально-складская зона путем постепенного переноса по мере износа складских помещений со всей территории села. На территории данной зоны предлагается построить спорткомплекс, здание пекарни, ферму, состоящую из 2 новых корпусов и новый маслозавод.

Западную часть планируется преобразовать путем  уплотнения и упорядочения существующей селитебной территории, частичного сноса ветхих домов. Также предлагается снести здание пекарни и магазин.  Необходимо провести мероприятия по осушению заболоченных территорий для последующего создания на них новых жилых образований.

На территории южной части села планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории, частичный снос ветхих домов, снос здания библиотеки. В юго - западной части села предлагается строительство нового здания почты, которое будет расположено южнее. В юго-восточной части необходимо провести работы по ликвидации расположенной здесь свалки металлических отходов для последующего строительства на ее месте причал.

Северная часть населенного пункта состоит из двух частей, разделенных между собой заболоченной территорией с двумя небольшими озерами. Данная часть села является основной территорией для новой жилой застройки. Предлагается произвести снос зданий интерната, котельной, фермы, ликвидацию коммунально - складской территории. На появившихся территориях планируется строительство новых гаражей, нового клуба. Также будет осуществляться строительство новых жилых домов вокруг расположенного в черте села озера. На территории района новой жилой застройки, который находится в районе Бутово (удаленность от села 2-3 км), планируется возведение жилых домов  на отведенных приусадебных участках, создание развитой улично –дорожной сети.

Во всех районах села предусматривается упорядочение существующей селитебной территории с пробивкой новых улиц и благоустройством жилых образований, организация санитарно-защитных зон  коммунально-складских предприятий.

В первую очередь планируется:

- возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным программам)

2.   снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей

- строительство причала и его оборудование

- строительство дорог

- формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию

- ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

4.1  Существующее положение.

Обеспеченность водопроводом, канализацией и центральным отоплением отсутствует.

Техническое состояние жилищного фонда следующее:

  - степень износа до 30% - 26 %;

  - степень износа от 30% до 65% - 32  %;

  - степень износа более 65% -  42  %.

Ветхий фонд представлен одноэтажными деревянными домами. Проектом предлагается  частичный снос ветхого фонда на 1 очередь.

Около  34 % жилищного фонда села  находится в зонах санитарной вредности от различных предприятий. Размещен этот фонд в  основном в северной и восточной частях села в районе ферм.

Территории, занимаемые жилой застройкой и показанные на плане современного использования, составляют 43.1 га

  - Проектные решения

Настоящим проектом разработан генеральный план села на период расчетного срока (20 лет)  с выделением 1 очереди строительства (7-10 лет).

К концу расчетного срока проектом предусматривается использовать территориальный запас для расселения проектной численности  населения (см. схему №2).

При этом будут использованы как свободные от застройки территории, так и территории районов реконструкции.

Исходя из архитектурно-планировочных решений и изменений характера социальных требований, предъявляемых в настоящее время к жилищу, проектом предлагается структура нового жилищного строительства, с ориентацией на возведение большего количества малоэтажного жилищного фонда (см. основной чертеж).

Проектом предусматривается максимальное сохранение существующей жилой застройки. При реконструкции районов жилой застройки предусматривается упорядочение планировочной структуры и сети улиц, совершенствование системы общественного обслуживания, озеленения и благоустройства территории, максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий, их модернизацию и капитальный ремонт, реставрацию и приспособление под современное использование.

Объемы сохраняемого или подлежащего сносу жилищного фонда определяется в установленном порядке с учетом его экономической и исторической ценности, технического состояния, максимального сохранения жилищного фонда, пригодного для проживания, и сложившейся исторической среды.

При комплексной реконструкции сложившейся застройки возможно уточнение нормативных требований заданием на проектирование по согласованию с местными органами архитектуры, государственного надзора и санитарной инспекции. При этом обеспечивается снижение пожарной опасности застройки и улучшение санитарно- гигиенических условий проживания населения.

Объем нового строительства к концу расчетного срока составит  11 тыс. м² общей площади, в том числе 2,2 тыс. м² - на 1 очередь. С учетом существующей сохраняемой застройки жилищный фонд села составит  11 тыс. м² общей площади, что позволит расселить здесь 1,3 тыс.чел.

К концу расчетного срока территория, занимаемая малоэтажной жилой застройкой, составит  62.9   га.

Практически все новое строительство предлагается в северной части села.

В центральной части села планируется постепенная реконструкция с полной ликвидацией обветшалого одноэтажного деревянного фонда. Это необходимо в целях создания здесь качественной среды, повышения плотности застройки.

На юге планируется снос существующих объектов (библиотека, складские помещения)  и частичный снос ветхих и аварийных жилых домов и  строительство на их месте частных жилых домов с обустройством территории.

В северной планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории, частичный снос ветхих домов, снос интерната, фермы и котельной. На появившихся территориях будет осуществляться жилищное строительство, преимущественно в районе озера. В районе Бутово планируется создание нового квартала жилых домов с приусадебными участками.

В восточной и западной частях села планируется частичный снос ветхих жилых домов и складских помещений, уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории, строительство нового жилищного фонда, благоустройство частных и общественных территорий.

Новый жилищный фонд села будет составлять:

на расчетный срок –     11  тыс.м² общей площади;

на I очередь строительства –     2, 2      тыс.м² общей площади.

Резервные территории для дальнейшего строительства за пределами расчетного срока предусматриваются в  северной части населенного пункта.

В целях уплотнения жилой (селитебной) территории необходимо применять новые технологии и материалы. Осуществление данных мероприятий будет способствовать сокращению пожарных разрывов между зданиями, которые в настоящее время составляют 22,5 м из расчета на деревянное строительство (учитывая существующую строительную базу).

5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

5.1  Существующее положение

На рассматриваемой в проекте территории в настоящее время имеется ряд объектов культурно-бытового обслуживания населения повседневного и периодического пользования:

- Учреждения культуры и образования:

дом культуры

библиотека;

детское дошкольное учреждение (детский сад и ясли);

общеобразовательная школа.

интернат.

- Учреждения здравоохранения и социального обеспечения:

больница;

амбулатория;

аптечный пункт.

- Предприятия торговли и общественного питания:

магазины;

столовая

пекарня

- Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания:

баня;

жилищно-коммунальный участок.

  - Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:

администрация сельсовета;

отделение   почтовой   связи.

В системе культурно-бытового обслуживания населения в последние годы происходят существенные изменения – появляются мелкие коммерческие предприятия торговли и общественного питания, территориально приближенные к потребителю, увеличивается общая торговая площадь.

По-прежнему остается низким уровень обеспеченности предприятиями общественного питания и учреждениями коммунально-бытового обслуживания.

  - Проектное решение.

Перспективы развития и формирования общественной застройки и построения системы культурно-бытового обслуживания связаны, в основном, с дальнейшим развитием инфраструктур рыночной экономики, с внедрением новейших технологий в развитие сферы услуг.

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения на данной стадии проектирования преследует цель определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебной территории села. Задачей генерального плана является резервирование территорий общественной застройки, а их конкретное использование может меняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

В центральном районе предлагается строительство  нового интерната, школы и библиотеки, которые планируется разместить вокруг  спортплощадки, которая становится структурным центром архитектурно-планировочной организации данной части села.   Планируется возведение здания амбулатории, которая будет расположена рядом с больницей и аптечным пунктом.

В восточной части села планируется снос коммунально – складской территории в районе ДЭС и преобразование ее для строительства нового детсада и яслей, обустройства детской площадки. Проектом предлагается северо-восточнее структуры существующей  застройки построить спорткомплекс, здание пекарни.

В юго - западной части села предлагается строительство нового здания почты, которое будет расположено южнее.

В северной части села планируется строительство здания клуба.

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время площадь коммунально-складских площадок, выделенных на плане современного использования, составляет 4.3  га.

Дальнейшее развитие существующих производственных площадок будет подчинено требованиям охраны окружающей среды. Проектом предлагается:

  - компактное размещение в северо - восточной  части  села складских помещений, рассредоточенных в настоящее время по всей территории населенного пункта;

  - обеспечение транспортных подъездов ко всем производственным площадкам;

  - установление и организация санитарно-защитных зон в соответствии с  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

  - уменьшение санитарных – защитных зон путем перевооружения производственной базы.

Резервные территории для возможного нового развития производственных территорий генеральным планом не предусматриваются. Территории для новых складов и баз различного назначения возможны за счет более эффективного использования существующих площадок.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

  - Существующее положение

Инженерно-транспортная инфраструктура, включающая в себя дорожное хозяйство, является важной составляющей села, комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность, развитие и нормальное функционирование (см. план современного использования).

На формирование улично-дорожной сети села повлияли следующие факторы:

  - сложившаяся транспортная сеть;

  - положение на Крайнем Севере.

Основная структурная ось пересекает территорию села с северо-запада на юго-восток и соединяет между собой ферму и общественный центр села.

Внутриквартальные проезды объединяют группы жилых домов и являются основной транспортной и пешеходной связью внутри жилых кварталов.

Общее протяжение улиц и проездов – 22 км (по исходным данным), 12,1 км по результатам обсчета в пределах съемки, которые представлены грунтовыми дорогами, что свидетельствует о недостаточном уровне благоустройства уличной сети.

Усовершенствованное покрытие (асфальтобетон, цементобетон) в селе составляет 2 км (по исходным данным).

Сложившаяся  сеть дорог имеет низкую степень благоустройства.

Наружное уличное освещение  представлено в виде светильников.

Транспортные связи осуществляются сухопутным, речным и воздушным транспортом.

В настоящее время на юго - западе села расположено здание аэропорта, взлетно – посадочная полоса и вертолетная площадка.

Аэродром Несь имеет одну грунтовую взлетно - посадочную полосу (оборудована ночным стартом). Предназначен для выполнения   полетов   авиации всех пользователей воздушного пространства. Аэродром   пригоден   для   эксплуатации   самолетами Ан-2, вертолетами. На аэродроме воздушные суда не базируются.

Летное поле имеет прямоугольную форму размером 650х50м. Поверхность аэродрома ровная, почва-песок с травяным покровом, заливается паводковыми водами. После интенсивных дождей подвержена размоканию и эксплуатации самолетами Ан-2 непригодна.

Вертолётная площадка находится северо- восточнее от взлетно-посадочной полосы на удалении 50м, площадь 200 м2, грунтовая, оборудована ночным стартом.

В период с июня по октябрь транспортное сообщение осуществляется рейсами речного транспорта. Пассажирское сообщение водным транспортом не обеспечивается: речным транспортом производятся только грузовые перевозки. Население для передвижения в навигацию использует личный транспорт - маломерные суда (моторные лодки). В селе есть причал.

Сухопутным транспортом передвигаются по зимнику, который начинает действовать с середины декабря до начала апреля. Зимник связывает село с г. Мезень. Также есть зимник на восток в сторону г. Нарьян -  Мар: он связывает село с д. Вижас, с. Ома, с. Нижняя Пеша; на север с д. Чижа, д. Кия и с. Шойна

Постоянное хранение индивидуального транспорта осуществляется в гаражах, расположенных на приквартирных и придомовых участках.

Хранение снегоходов и маломерного флота осуществляется во временных гаражах и эленгах, расположенных на окраине поселка и в жилых районах.

Проектом предусматривается сохранение существующих гаражей и размещение новых для хранения всех видов транспортных средств частных владельцев.

7.2  Проектные решения.

При проектировании поселка предусмотрена единая система улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в прилегающей зоне (см. схему №3).

Улично-дорожная сеть поселка спроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки (см. основной чертеж).

Для решения основных планировочных и градостроительных задач в соответствии с генеральным планом предусматривается:

- Реконструкция и благоустройство существующих улиц

- Строительство тротуаров (учитывая сложившуюся ситуацию).

- Формирование транспортных связей внутри селения;

- Организация и реконструкция системы постоянного  хранения,  парковки и технического обслуживания транспортных средств.

Проектируемая система поселковых улиц и дорог органически внесена в существующий жилой массив и в основном запроектирована с учетом сложившейся уличной сети.

В виду небольшого количества автотранспорта, малой плотности населения все сельские улицы предлагаются проектом минимальной ширины между красными линиями.

На расчетный срок, общее протяжение магистральной сети – 16,8 км, в том числе в селитьбе –  6,8 км (по результатам обсчета в пределах съемки).

Гаражи, встроенные или встроенно-пристроенные к жилым и общественным зданиям (за исключением школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со стационаром), предусматрены в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01-89 и СНиП 2.08.02-89*.

8. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

8.1. Водоснабжение

8.1.1  Существующее  положение.

Водоснабжение села является нецентрализованным – осуществляется за счет подземных вод слабоводоносного горизонта верхнечетвертичных и современных морских отложений, мощностью от нескольких метров до 20 м, а также поверхностных вод р. Несь. В качестве водозаборных сооружений используются колодцы в количестве 9 штук. Подземные воды преимущественно хлоридногидрокарбонатные. По данным Госсанэпиднадзора вода не соответствует нормативным требованиям по цветности (2 ПДК) и содержанию железа (1,3 ПДК)

8.1.2  Проектные решения.

Для гарантированного водообеспечения  населения необходимо провести гидрогеологические исследования на предмет расширения водозабора, что позволит с минимальными затратами решить вопрос водоснабжения села.

8.2. Канализация.

8.2.1  Существующее  положение.

В настоящее  время  система  канализации  в  селе  отсутствует. Застройка  оборудована  выгребами, вывоз  нечистот  осуществляется  транспортом   на  свалку  села.

Переполнение  выгребов  приводит  к  подтоплению  территории  и  загрязнению  подземных  водоносных  горизонтов, используемых  для  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  села.

8.2.2  Проектные  предложения.

Канализация сточных вод: установка септиков.

При  проектировании сетей и сооружений хозбытовой системы канализации следует учитывать дополнительные требования, предъявляемые к вечномерзлым грунтам. Необходимость холостого сброса воды для предохранения сетей от замерзания определяется теплотехническим расчетом на последующих стадиях проектирования. При эксплуатации системы следует осуществлять постоянный  контроль  ее  сплошности  геофизическими  методами.

Окончательный выбор варианта канализования решается местными организациями и при разработке собственно проекта канализации.

8.3. Электроснабжение.

8.3.1  Существующее  положение.

Источником электроснабжения села Несь в настоящее время является дизельная электростанция, расположенная в восточной части села. В здании дизельной электростанции расположены 3 дизельных генератора общей мощностью 800 кВт: работают попарно.

Сведения по оборудованию дизельной электростанции:

| Тип энергетической установки | Мощность энергоносителя | Год ввода в эксплуатацию | Степень износа, в % | Вид топлива | Расход топлива в сутки, в т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДГА-200 | 200 кВт | 1979 | 90 | Диз. топливо | 1,2 |
| ДГА-300 | 300 кВт | 1977 | 90 | Диз. топливо | 1,8 |
| ДГА-300 | 300 кВт | 1979 | 90 | Диз. топливо | 1,8 |

Оборудование дизельной электростанции выработало свой ресурс и требует замены. Планируется приобретение дизельного генератора на 500 кВт. Здание  дизельной электростанции требует модернизации.

Выдача мощности производится на напряжении 6 кВ и передается в поселок по воздушным ЛЭП (ВЛ) -  общая протяженность 30 км, износ 80 %.

    - Проектные решения

Для обеспечения поселка электроэнергией в полном объеме необходимо:

- разработать проект электрофикации села

- провести   работы по замене ЛЭП и трансформаторов в соответствии с проектом электрофикации села.

Для бесперебойной безаварийной подачи электроэнергии необходимо приобретение новых дизель – генераторов.

8.4. Телефонизация

Село радиофицировано от местного радиоузла.

В настоящее время на рассматриваемой территории телефонизация села осуществляется от местной АТС. Линия связи выполнена подземным кабелем.

8.5. Теплоснабжение

8.5.1  Существующее  положение.

Теплоснабжение села Несь осуществляется индивидуальными источниками теплоснабжения. Центральной котельной в настоящее время в селе нет. К концу 2007 года планируется запустить  котельную для школы, пришкольного интерната и ДК с. Несь.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки в настоящее время осуществляется автономными встроенными в здания котельными, а так же индивидуальными отопительными котлами и печами

Характеристика основного оборудования котельных и их технико-экономические показатели следующие:

- в качестве топлива в котельных используется твердое топливо в виде каменного угля и древесины: запас угля и дров находится на причале.

- техническое состояние котельных  удовлетворительное, средний процент износа оборудования составляет порядка 60 %.

Теплоснабжение одноэтажного фонда осуществляется от индивидуальных бытовых котлов.

Для надежного теплоснабжения села потребуется реконструкция оборудования существующих котельных.

    - Проектные решения

Теплоснабжение одноэтажного фонда и 2-х этажных зданий вне зоны тепловых сетей намечается от индивидуальных автономных источников тепла, горячее водоснабжение - от электроводонагревателей.

Температурный график теплосети 90°-70°С. Прокладка теплосетей в значительной степени, как и в настоящее время, будет осуществляться по внутренним проездам. Для надежности теплоснабжения рекомендуется устройство перемычек между теплосетями.

С целью экономии тепла на отопление и горячее водоснабжение все дома необходимо оборудовать теплосчетчиками.

Теплоснабжение промышленных складов, баз и других потребителей будет осуществляться от собственных источников тепла.

8.6. Благоустройство территории

Необходимость проведения мероприятий по инженерной подготовке вызвана наличием на проектируемой территории следующих физико-геологических и гидрологических явлений:

- Подмыв береговой линии

- Заболоченность территории

Согласно инженерно-строительной характеристике и принятым планировочным решениям в проекте намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- укрепление береговой линии

- организация поверхностного стока;

- рекультивация нарушенных территорий;

- благоустройство  и озеленение.

В настоящее время сложившаяся структура зеленых насаждений общего пользования в селе не отвечает современным градостроительным требованиям.

Количество зеленых насаждений ниже норматива, к тому же ассортимент используемых в зеленом строительстве деревьев и кустарников беден в силу природных особенностей проектируемой территории. Наблюдается незначительное количество газонов. В целом, в зеленом строительстве мало распространены деревья, преобладают массивы из кустарников.

Территория села относится ко II растительной зоне и расположена на границе тундровых и лесотундровых ландшафтов. Для них характерны низкая теплообеспеченность, длительная суровая зима, наличие многолетней мерзлоты, малая продуктивность растительных сообществ.

Озеленение села решается с учетом климатических условий. В качестве зеленых насаждений могут быть использованы карликовая береза и ива. Окружающая местность представляет собой тундру.

Озеленение будет осуществляться на следующих площадях: прибрежная зона, вокруг существующего озера, территории, свободные от зданий, сооружений и площадок. Намеченные под озеленение участки очищаются от строительного мусора, камней, пней и т.д., поверхность их выравнивается и подсыпается растительным грунтом.

На развитие растительности отрицательно влияет суровая зима с сильными ветрами, которые часто оголяют почву. При достаточном снеговом покрове местные растения хорошо переносят зиму, т.к. жизнедеятельность  растений почти замирает, а корни смерзаются с почвой. Хуже переносятся холодные северные ветры летом, когда растения находятся в периоде вегетации. Отрицательно влияют на развитие растений наличие многолетнемерзлых грунтов, слишком малый деятельный слой земли (протаивающий за лето) и  незначительная толщина почвенного слоя. Многолетние грунты отрицательно влияют на рост растений, так как охлаждают вышележащую почву и образуют водонепроницаемый слой, не позволяющий поверхностным водам проникать вглубь, именно поэтому в селе сильная заболоченность земли. От глубины деятельного слоя зависит возможность произрастания тех или иных растений. Для произрастания полярных кустарников и травянистых растений достаточна глубина 0, 25 м, для кустарников  и деревьев 0,45 м. малая глубина распространения корневых систем является особенностью северных растений: корни стелятся в поверхностных теплых слоях земли, простираясь в ширину, а не в глубину. Учитывая большую ценность для жителей крайнего севера значения зеленых насаждений, в проекте предлагается при строительстве новых сооружений предельно сохранять почвенный слой, озеленять территории массовым посевом красивоцветущих многолетников, местных или хорошо акклиматизированных.

В сложных лесорастительных условиях Севера необходимо наряду с созданием новых насаждений большое внимание уделять сохранению существующей растительности.

Песчаные грунты вызывают частные пылевые заносы при усиленном ветровом режиме. В селе необходимо сделать приоритетным в структуре озелененных территорий газонное озеленение.

Порядок озеленения на земельных участках предусматривается в правилах землепользования и застройки.

9. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Природные компоненты территории села (вода, воздух, почвы), как любого урбанизированного пространства, подвержены воздействию антропогенных факторов, обусловленных хозяйственной деятельностью.

Источниками загрязнения природной среды являются: деятельность предприятий, расположенных на территории села, жилищно-коммунальные объекты и автотранспорт.

Выбросы в воздушный бассейн осуществляют котельные, автотранспорт.

На территории села имеются производственно-складские площадки.

В планировочной структуре, сложившейся на предшествующих этапах развития села, коммунально-складские и производственно - складские зоны занимают незначительную часть территории села и расположены среди жилых кварталов и в непосредственной близости от них.

В результате сжигания топлива, проведения сварочных работ, обработки металла и дерева в воздух выбрасываются: оксид углерода, сернистый газ, двуокись азота, окислы марганца и железа, пыль.

Одним из источников загрязнения воздуха является автотранспорт. Узкие улицы с очень низким уровнем благоустройства дорожной сети способствуют формированию вдоль дорог зон дискомфорта от воздействия автотранспорта. В теплый период увеличивается запыленность жилых массивов, примыкающих к проезжим дорогам.

Системы канализации в населенном пункте отсутствуют. Застройка оборудована выгребами. Переполнение выгребов приводит к подтоплению территории и загрязнению водоносных подземных горизонтов, используемых для хозяйственно - питьевого водоснабжения поселка.

К северо-востоку от села на расстоянии 3 км расположена свалка площадью 1 га. Ввиду того, что на строится новый район удаленность от крайних домов всего 500 метров, требуется перенос свалки. Свалка не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям СаНПиН 2.1.7.722-98 и является источником загрязнения почвы и подземных вод, в теплый период это рассадник болезнетворных микробов, насекомых, грызунов.

Морфологический состав отходов обусловлен северной климатической зоной, где основная часть продовольственных и промышленных товаров поставляется из других регионов. Поэтому упаковочные материалы, тара составляют около 45% (бумага, картон, дерево, текстиль, стекло). Пищевые отходы составляют 32-39% и 20 % - это черный и цветной металлолом, кости, резина, кожа, строительный мусор, пластмасса и др.

Система обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в проектируемом районе сводится к сбору отходов в металлические контейнеры и перевозки их специализированным автотранспортом на свалку. Кроме того, на свалку предлагается вывозить сточные хозбытовые воды, поскольку вся часть жилого фонда не канализована. Захоронение ТБО производится на свалках без предварительной сортировки и сепарации.

Таким образом, в селе сложилась неблагоприятная экологическая ситуация, которая обуславливает напряженную санитарно-гигиеническую обстановку на данной территории.

Планировочные решения настоящего проекта направлены на улучшение условий проживания населения с уменьшением воздействия на окружающую среду.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране окружающей среды:

I.Охрана водных ресурсов:

а) Охраной водоемов от загрязнения сточными водами является строительство очистных канализационных сооружений.

б) Правильный выбор места сброса сточных вод, исключающих загрязнение рек и водоемов.

в) Рациональное использование источников водоснабжения и установление возле них санитарно-защитных и охранных зон.

г) Выбор мест размещения скважин, исключающих возможность загрязнения их поверхностными стоками от вредных производств.

II.Охрана воздушного бассейна:

а) Создание естественного кондиционера вокруг жилых образований путем озеленения территории и максимальным сохранением существующих лесных насаждений.

б) Ограничение дальнейшего развития вредных производств и вынос предприятий из жилой зоны.

в) Установление санитарно-защитных зон от источников загрязнения (котельные, Р.М.М., животноводческие фермы и т.п.)

г) Применение в котельных более совершенной технологии сжигания топлива и очистки выбросов.

д) Проектом предусматриваем вывоз и утилизацию отходов, систематическую санитарную очистку территории села.

е)  Предварительная сортировка и сепарация твердых бытовых отходов

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Основными      опасностями  для     населения      и      территории являются взрыво- и пожароопасные объекты (склады горюче-смазочных материалов, объекты с большим количеством людей, большим количеством домашних животных); опасные технические сооружения (системы центрального теплоснабжения, системы центрального электроснабжения, объекты с массовым пребываем людей), а также стихийные природные проявления (наводнения и ураганы) и человеческий фактор, определяющий пожарную опасность для жилищного фонда и объектов муниципальных учреждений и производственных зданий.

Особую опасность для территории населенного пункта представляют взрыво- и пожароопасные объекты. На территории располагается ряд таких опасных объектов:

- Склад  горюче-смазочных  материалов   (ГСМ). Склад ГСМ  расположен в юга – восточной части поселка рядом с берегом реки Несь.

Поставка нефтепродуктов осуществляется водным путем танкерами с наливными резервуарами. Возможный разлив нефтепродуктов, хранящихся на складах, попадание нефтепродуктов в водоемы, растекание их по земной поверхности может привести также к созданию чрезвычайной ситуации.

2.	Дизельная электростанция,  обеспечивающая электроэнергией производственные объекты, объекты соцкультбыта и жилые дома поселка. В наличии имеются три рабочих дизель - генератора общей мощностью 800 кВт, дизели работают попарно, выработали свой ресурс – требуется замена. Воздушной линии электропередачи  требуется  ремонт.

Дизельная электростанция относятся к опасным техническим сооружениям, поскольку выход дизелей генераторов из строя, разрыв воздушных линий электропередачи при сильном ветре, влечёт за собой прекращение подачи электроэнергии. В целом это может привести к созданию чрезвычайной ситуации.

Географическое месторасположение села - в прибрежной зоне реки. На основании долговременных наблюдений за развитием весеннего паводка на территории муниципального образования можно вывести среднюю площадь затопления села, которая составляет 40 %. Уровень воды зависит в основном от состояния льда, скорости его продвижения по реке во время ледохода и возможности образования     заторов.

В период паводка сообщение с окружным центром и населенными пунктами муниципального образования осуществляется воздушным путем (вертолетами).

Оперативные (срочные) меры не решают в целом проблему защиты от наводнений и должны осуществляться в комплексе с техническими мерами.

Технические меры носят предупредительный характер и для их осуществления необходимо заблаговременное проектирование и строительство специальных сооружений, предполагающее материальные затраты.

В результате наводнений, затоплений причиняется значительный материальный ущерб, прерывается хозяйственная деятельность, осложняется санитарно-эпидемиологическая обстановка. В этих условиях основной задачей органов местного самоуправления является предотвращение или минимизация ущерба от затопления, а также обеспечение защиты населения и производственных, социальных объектов.

Для уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка разрабатываются противопаводковые мероприятия.

Анализ обстановки предусматривает выявление возможных причин возникновения угрозы затопления, а также факторы, способствующие возникновению затопления и подтопления. При этом выявляются возможные сценарии развития чрезвычайных ситуаций, в результате которых существенно нарушаются условия жизнедеятельности людей на территории, возможны человеческие жертвы или ущерб здоровью большому количеству людей, могут быть значительные материальные потери.

Ураганные ветры (со скоростью более 30 км/час) наблюдаются с периодичностью в 8-10 лет. Сильные ветры при низких температурах воздуха способствуют возникновению опасных метеорологических явлений: изморозь, наледь. Результат их возникновения - выход из строя воздушных линий электропередачи.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера могут произойти на опасных объектах. На складах горюче-смазочных материалов возможна разгерметизация одной из емкостей с хранящимися нефтепродуктами. Также может произойти возгорание жидких нефтепродуктов при нарушениях техники безопасности и правил пожарной безопасности.

Пожарную опасность на территории муниципального образования в большинстве своем представляет не техногенный, а человеческий фактор. Последствиями пожаров являются гибель людей, тяжелые травмы и колоссальные материальные убытки.

Если наводнение, затопление являются стихийными природными явлениями и требуют ликвидации последствий, то пожар легче предупредить, чем ликвидировать. Загорания и пожары могут быть предупреждены или значительно ослаблены благодаря постоянному проведению профилактических мероприятий. Проектом предусмотрена реконструкция существующих и устройство новых пожарных водоемов (см. схему №4), а также строительство подъездов с разворотными площадками к естественным водоемам (см. основной чертеж).

На территории муниципального образования биолого-социальная чрезвычайная ситуация может возникнуть при негативном развитии обстоятельств во время весеннего паводка. В населенном пункте   забор   питьевой   воды населением производится   из   реки, озер, скважин и колодцев. На период паводка возможность потребления чистой воды может быть ограничена.

11. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Площадь планируемой территории составляет 68053997  км2.

Площадь административного центра составляет 5713957.1 км2

Настоящий баланс составлен в результате обмера  чертежа и дает общее, сугубо ориентировочное представление об изменении использования земли проектируемого района в результате проектных предложений.

Проектом предусматривается увеличение территории селитьбы и всех ее составляющих (жилая застройка, территория объектов культурно-бытового обслуживания, улиц, проездов, зеленых насаждений общего пользования и защитного назначения). Доля селитебных территорий возрастет с 43.1  %  до  62.9  %.

Баланс территорий в границах обсчета (существующее положение)

| № пп | Функциональное назначение территории | Современное использование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м.кв | га. | % |
| 1. | Территории жилой застройки | 431312.1 | 43.1 | 6.3 |
| 2. | Производственные территории | 31518.5 | 3.15 | 0.5 |
| 3. | Комунально-складские территории | 42751.2 | 4.3 | 0.6 |
| 4. | Спецтерритории | 28890.1 | 2.9 | 0.4 |
| 5. | Проезды, дороги общего пользования | 51709.1 | 5.2 | 0.76 |
| 6. | Леса, кустарники | 4680629.7 | 468.1 | 68.8 |
| 7. | Луга, тундровая растительность | 740680 | 74.1 | 10.9 |
| 8. | Свалка | 14207.3 | 1.4 | 0.2 |
| 9. | Прочие | 406253.1 | 40.6 | 6 |
| 10. | Заболоченные территории | 370922.2 | 37.01 | 5.44 |
| 11. | ГСМ | 2273 | 0.2 | 0.03 |
| 12. | Дороги с твердым покрытием | 4255.4 | 0.4 | 0.06 |
| 13. | Площадь административного центра | 5713957.1 | 571.4 |  |
| 14. | Площадь природного ландшафта | 5421309.7 | 542.1 |  |

Баланс территорий в границах обсчета (проектное положение)

| № пп | Функциональное назначение территории | Современное использование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м.кв | га. | % |
| 1. | Территории жилой застройки | 628989.6 | 62.9 | 8.9 |
| 2. | Производственные территории | 49746.4 | 5.0 | 0.7 |
| 3. | Комунально-складские территории | 38911.5 | 3.9 | 0.5 |
| 4. | Спецтерритории | 49708.9 | 5.0 | 0.7 |
| 6. | Территории общего пользования | 73360.5 | 7.3 | 1 |
| 7. | Леса, кустарники | 4629556.8 | 463 | 65.5 |
| 8. | Луга, тундровая растительность | 692432.7 | 69.2 | 9.8 |
| 9. | Свалка | 14207.3 | 1.4 | 0.2 |
| 10. | Прочие | 396169.3 | 39.6 | 5.6 |
| 11. | Рекреационная территория | 5718158.8 | 571.8 |  |
| 12. | Заболоченные территории | 360838.4 | 36.1 | 5.0 |
| 13. | ГСМ | 2273 | 0.2 | 0.03 |
| 14. | Дороги, площадки с твердым покрытием | 100123.7 | 10 | 1.4 |
| 15. | Тротуары, пешеходные улицы | 14509 | 1.45 | 2.0 |
| 16. | Площадь административного центра | 5713957.1 | 571.4 |  |

12. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

1. Реализация генерального плана поселения осуществляется на основании плана реализации генерального плана поселения, который утверждается главой местной администрации поселения, в течение трех месяцев со дня утверждения соответствующего генерального плана.

2. В плане реализации генерального плана содержатся:

1) решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки или о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

2) сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

3) сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

4) финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

На первую очередь рекомендуется предусмотреть решения по следующим вопросам:

1.    укрепление береговых линий

2.   возведение жилых домов с приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным программам)

3.    снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей

4.    строительство дорог

5.    строительство причала и его оборудование

6. формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию

7.  разработать проекты инженерного обеспечения поселка в том числе проект электроснабжения и водоснабжения

8.    проработать вопросы утилизации жидких бытовых отходов